ИНСТРУКЦИЯ

по длительной дезинфекции шахтных колодцев

(в течение 1 месяца)

- В плотном полиэтиленовом пакете (пластиковой бутылке) необходимо сделать не менее 20 мелких отверстий (иглой).

- В подготовленный пакет (бутылку) помещается груз (камни, крупный песок).

- Насыпать 300 грамм сухого хлорамина или гипохлорита.

- Пакет плотно завязать, бутыль плотно закрыть крышкой. Прикрепить прочный шнур.

- Аккуратно поместить на дно колодца.

- На колодец прикрепить маркировку с датой начала длительной дезинфекции.

- Через 1 месяц рекомендуется провести лабораторное исследование воды на содержание остаточного хлора.

*Примечание: Закладку для длительной дезинфекции по возможности провести во все шахтные колодцы в 1 – 2 дня, в зависимости от количества шахтных   колодцев.